Sekolah Integral

SMP Putri Luqman Al Hakim (Full-day School)

Pondok Pesantren Hidayatullah

Jl. Kejawan Putih Tambak VI/1 Mulyorejo Surabaya. Telp. (031) 5925591

EXERCISE

Subject	:	Physics (Fisika)

Grade	:	IX

Topic	:	Chapter 4 – Electrical Power and Energy

Figure 1	Figure 2

- Look at figure 1. Find the electrical power consumption in each resistor! [20]

- Look at figure 1. Find the electrical energy in each resistor, if the circuit is turned on for half an hour! [15]

- Look at figure 2. Find the electrical power consumption in each resistor! [20]

- Look at figure 2. Find the electrical energy in each resistor, if the circuit is turned on for half an hour! [15]

- Di dalam sebuah rumah terdapat peralatan listrik sebagai berikut:

  - 10 buah lampu neon @ 10 Watt yang dinyalakan pada pukul 18.00 – 05.00 setiap hari

  - sebuah televisi 100 Watt dinyalakan 5 jam setiap hari, khusus hari Minggu dinyalakan pada pukul 05.00 – 23.00

  - sebuah lemari es 60 Watt menyala non stop setiap hari

  - sebuah rice-cooker 300 Watt yang digunakan 1 jam setiap hari

  - sebuah mesin cuci 150 Watt yang digunakan setiap akhir pekan selama 2 jam

Hitunglah total tagihan listrik dengan asumsi: tarif yang berlaku adalah Rp. 720/kWh, dalam 1 bulan terdapat 30 hari dan 4 pekan! [20]

- Sebuah pemanas listrik memiliki resistansi sebesar 250 Ω bekerja pada tegangan 220 V digunakan untuk memanaskan 10 liter air (c = 4200 J/kg.ºC). Bila suhu air mula-mula 20 ºC dan dianggap seluruh energi listrik berubah menjadi kalor, tentukan suhu air yang dapat dicapai bila pemanas dinyalakan selama 1 jam! [10]

This material is free to copy and redistribute.

Mathematics & Science Development Team, SMP Putri Luqman Al Hakim (Full-day School), Pondok Pesantren Hidayatullah, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Weblog: http://smpputri.wordpress.com

Contact: n.sandhi@yahoo.com